KINZE 3000 - пропашная сеялка точного высева.

Сеялка точного высева KINZE 3000 - это точный контроль заглубления, оптимальное расстояние между семенами и максимальное прорастание в условиях минимально обработанных и необработанных полей.

Принцип работы сеялки: высев семян на заданную глубину обеспечивается двухдисковыми сошниками с двойными колесами-копирами. Семена попадают в созданную сошником V-образную бороздку. Прикатывающие V-образные колеса уплотняют почву в зоне рядка и оставляют рыхлый валик земли на поверхности, создавая благоприятный для прорастания контакт семян и почвы. Это способствует быстрым и равномерным всходам.

| Тип высевающего аппарата | механический, через контактное колесо |
| --- | --- |
| Объем зернового бункера, л | 58 |
| Количество рядов, шт. | 8 |
| Междурядье, см | 70 |
| Вес бункера для сухих удобрений, кг | 249,5 |
| Количество бункеров, шт. | 4 |
| Ширина транспортная, м | 6,65 |
| Ширина рабочая, м | 6,65 |
| Вес сеялки, кг | 2200 |
| Тип сеялки | прицепная, не складывающаяся |
| Гидравлика | четыре гидроцилиндра (2 основных, 2 вспомогательных) |
| Трансмиссия | расположена сбоку сеялки, быстросъемные звездочки и цепной привод |
| Контроль высева | 12 В разводка и монитор |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | от 80 |
| Норма внесения удобрений | регулируется от 36 до 736 кг/га |
| Высевающие аппараты | пальчикового типа «KINZE» для кукурузы и подсолнечника |
| Маркеры | дисковые, с регулируемым углом атаки от 0 до 22° |