KINZE 3600 – пропашная сеялка точного высева.

Сеялка предназначена для пунктирного высева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, сои с одновременным внесением жидких удобрений (опционально).

"Точный высев" KINZE означает точный контроль заглубления, оптимальное расстояние между семенами и максимальное прорастание в условиях минимально обработанных и необработанных полей. Принцип работы сеялки: высев семян на заданную глубину обеспечивается двухдисковыми сошниками с двойными колесами-копирами. Семена попадают в созданную сошником V-образную бороздку. Прикатывающие V-образные колеса  уплотняют почву в зоне рядка и оставляют рыхлый валик земли на поверхности, создавая благоприятный для прорастания контакт семян и почвы. Это способствует быстрым и равномерным всходам

Спецификация стандартной сеялки KINZE 3600.

- Тип высевающего аппарата – механический, через контактное колесо.

- Объем зернового бункера – 58 л.

- Количество рядов - 16 шт.

- Междурядье - 70 см.

- Объем емкости для жидких удобрений – 682 л.

- Количество емкостей – 2 шт.

- Емкость бункера для сухих удобрений – 249,5 кг.

- Количество бункеров – 8 шт.

- Ширина транспортная – 3,4 м.

- Ширина рабочая – 12,54 м.

- Вес сеялки – 7135 кг.

- Тип сеялки – прицепная, складывающаяся.

- Гидравлика – Четыре гидроцилиндра (2 основных, 2 вспомогательных).

- Трансмиссия – расположена сбоку сеялки, быстросъемные звездочки и цепной привод.

- Контроль высева – 12 В разводка и монитор.

- Требуемая мощность трактора – 220 – 300 л.с.

- Норма внесения удобрений регулируется от 36 до 736 кг/га;

- Маркеры – дисковые, с регулируемым углом атаки от 0 до 22°.